Załącznik nr 3 do Formularza oferty

DZP.262.160.2018

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

PAKIET NR 2

Parametry techniczne – Lodówka z systemem do monitorowania temperatury  szt.6

Producent/Firma………….

Typ, model……………….

Rok produkcji  2018 (sprzęt fabrycznie nowy)

| L.p | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/ Oceniany TAK/NIE | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lodówka z systemem do monitorowania temperatury szt.6 | Tak |  |
|  | Lodówka do przechowywania próbek krwi/materiału biologicznego oraz odczynników do stosowania w Zakładach Opieki zdrowotnej i placówkach badawczych. | Tak |  |
|  | Zakres temperaturowy urządzenia min. +2 do +12°C | Tak |  |
|  | Pojemność minimalna netto 90 litrów | Tak |  |
|  | Chłodzenie wentylacyjne | Tak |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, blachy zewnętrzne pokryte powłoką antykorozyjną | Tak |  |
|  | Drzwi przeszklone (podwójna izolacja) z systemem automatycznego domykania | Tak |  |
|  | Zamek drzwi z kluczem | Tak |  |
|  | W komorze chłodniczej min 3 półki | Tak |  |
|  | Automatyczne rozmrażanie | Tak |  |
|  | Mikroprocesorowy panel sterowniczy wyposażony w wyświetlacz cyfrowy pokazujący menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, | Tak |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące na: zbyt wysoką/niską temperaturę, uchylenie drzwi, uszkodzenie czujników | Tak |  |
|  | Nóżki w postaci kółek z hamulcami | Tak |  |
|  | Wbudowany rejestrator temperatury z systemem do monitorowania temperatury- możliwość zgrywania danych na nośnik zewnętrzny | Tak |  |
|  | Automatyczne włączanie światła | Tak |  |
| Opis parametrów technicznych podlegających ocenie |  |  |  |
|  | Menu sterownika w języku polskim | Tak/Nie Tak- 10 pkt , Nie -0 pkt |  |
|  | Ręczne włączanie światła | Tak/Nie Tak- 10 pkt , Nie -0 pkt |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania wartości oferowanej wraz z opisem w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’.

W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)